Capitolato Tecnico Prestazionale per unità di ventilazione meccanica decentralizzata con recupero di calore

# Descrizione generale del sistema

Unità di ventilazione meccanica controllata decentralizzata monodirezionale con recuperatore di calore ad alta efficienza. Tubazione diametro esterno 160 mm con portata max 60 m3/h (o diametro 100 mm nella versione con portata max 30 m3/h).

Ventilatore assiale brushless con motore elettronico Erp-2015 ad alta efficienza e bassi livelli di rumorosità. Il ventilatore è posizionato dopo lo scambiatore, all'interno del muro, per abbattere la rumorosità. Doppio filtro con bassa perdita di carico, facilmente estraibile, per manutenzione, dal lato frontale dell’unità. Struttura in ABS antistatico e protezione contro i raggi UV.

Scambiatore di calore con funzionamento rigenerativo a flusso alternato. Realizzato in ceramica ad alta efficienza di scambio e basse perdite di carico.

Frontale interno basculante per ridurre rientri d’aria indesiderati quando il dispositivo è spento. Lunghezza standard del tubo di predisposizione nel muro 500 mm. Profondità minima del muro 250 mm (versione 160) o 200 mm (versione 100).

Grado di protezione IPX4 .

Segnalatori visivi a led per ricezione comandi e pulizia filtri. Sensore umidità e crepuscolare. Non necessità di scarico condensa.

# Efficienza del recuperatore

- Portate

# Dati acustici

- Declaration of Performance